产品使用说明书

ATG系列经济型张力计

使

用

说

明

书

产品使用说明书

一、功 能：

ATG系列经济型张力计适用于继电器接点压力、电子开关、微型开关、阀门、弹簧拉压力、刻度盘测量仪器主轴压力、自动电话设备接点和衔铁压力等机械压力、磁带录音机缓冲装置压力等接触点压力，及其它精密的压力、拉力的测试。

二、特 点：

使用简便；

外形精緻；

测试时，只要以触针拔动需要测试的物件，使之从静止状态移动到需要的位置即可。张力计既可沿

顺时针方向，也可沿逆时针方向测试，但触针臂必须始终与推拉力的方向垂直；

张力计分单针和双针。双针张力计在测得最高数值后，从动针即停止不动，方便测试者读取测试值。

三、规 格 参 数：

| 型号规格 | ATG-5 | ATG-10 | ATG-30 | ATG-50 | ATG-100 | ATG-150 | ATG-300 | DTA-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大测量值 | 5g | 10g | 30g | 50g | 100g | 150g | 300g | 500g |
| 分度值 | 0。2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | 5g | 10g | 20g |
| 刻度样式 | 1-5-1 | 2-10-2 | 6-30-6 | 10-50-10 | 20-100-20 | 30-150-30 | 60-300-60 | 100-500-100 |